Vizsgaremek – Hálózati dokumentáció

IP-cím terv, VLAN-ok, DHCP és routing beállítások

# 1. Címzési elv

| Terület | Tartomány | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Routerek közötti linkek | 172.16.0.0/24, /30-as hálózatok | Soros linkeken a DCE oldal kapja az alacsonyabb címet, ezen az oldalon van a clock rate |
| Telephelyi LAN-ok | 10.x.y.0/24 | Gateway: .1, switch menedzsment: .2, szerverek: .10-től |
| PC-k | .50 – .250 | DHCP-vel, a .1–.49 és a .251–.254 ki van zárva |
| Összevonható hálózatok | 10.1.0.0/16 Budapest, 10.2.0.0/16 Router3, 10.3.0.0/16 Router4, 10.10.0.0/16 bal, 10.20.0.0/16 közép, 10.30.0.0/16 jobb | Router5: 10.4.1.0/24, Router6: 10.5.1.0/24 |

# 2. Router–router soros linkek

| # | Link | Hálózat | Egyik oldal (DCE) | Másik oldal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router2(2) S0/3/0 – Router2 S0/3/0 | 172.16.0.0/30 | .1 | .2 |
| 2 | Router2(2) S0/3/1 – Router2(1) S0/3/0 | 172.16.0.4/30 | .5 | .6 |
| 3 | Router2 S0/3/1 – Router2(1) S0/3/1 | 172.16.0.8/30 | .9 | .10 |
| 4 | Router0 S0/3/0 – Router1 S0/3/0 | 172.16.0.12/30 | .13 | .14 |
| 5 | Router2(2) S0/2/0 – Router1 S0/2/0 | 172.16.0.16/30 | .17 | .18 |
| 6 | Router0 S0/1/0 – Router2(2) S0/2/1 | 172.16.0.20/30 | .21 | .22 |
| 7 | Router6 S0/2/0 – Router5 S0/1/0 | 172.16.0.24/30 | .25 | .26 |
| 8 | Router3 S0/3/0 – Router6 S0/2/1 | 172.16.0.28/30 | .29 | .30 |
| 9 | Router6 S0/3/0 – Router4 S0/3/0 | 172.16.0.32/30 | .33 | .34 |
| 10 | Router2(2) S0/0/0 – Router6 S0/3/1 | 172.16.0.36/30 | .37 | .38 |
| 11 | Router2 S0/2/0 – Router6 S0/1/0 | 172.16.0.40/30 | .41 | .42 |
| 12 | Router2(1) S0/2/0 – Router6 S0/1/1 | 172.16.0.44/30 | .45 | .46 |
| 13 | Router1 S0/2/1 – Router6 S0/0/0 | 172.16.0.48/30 | .49 | .50 |

# 3. Tűzfal és multilayer switch linkek

| # | Link | Hálózat | Router / MLS oldal | Tűzfal / MLS oldal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Router3 Fa0/0/1 – ASA0 Eth0/1 | 172.16.0.52/30 | .53 | .54 |
| 15 | ASA0 Eth0/0 – Router4 Gi0/1 | 172.16.0.56/30 | .57 (Router4) | .58 (ASA0) |
| 16 | Router6 Gi0/1 – ASA1 Eth0/0 | 172.16.0.60/30 | .61 | .62 |
| 17 | Router2(2) Fa0/1/0 – Multilayer Switch0 Gi1/0/1 | 172.16.0.64/30 | .65 | .66 |
| 18 | Router2 Gi0/0 – Multilayer Switch1 Gi1/0/1 | 172.16.0.68/30 | .69 | .70 |
| 19 | Router2(1) Gi0/0 – Multilayer Switch2 Gi1/0/1 | 172.16.0.72/30 | .73 | .74 |

# 4. Routerek interfészei

| Router | Interfész | IP-cím | Maszk | Kapcsolódik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Serial0/3/0 | 172.16.0.13 | /30 | Router1 |
| Router0 | Serial0/1/0 | 172.16.0.21 | /30 | Router2(2) |
| Router0 | Gi0/0 | 10.1.1.1 | /24 | Server0 |
| Router0 | Fa0/2/0 (Vlan10) | 10.1.2.1 | /24 | Switch2 (Pénzügy) |
| Router0 | Gi0/2 | 10.1.3.1 | /24 | Switch3 (HR) |
| Router1 | Serial0/3/0 | 172.16.0.14 | /30 | Router0 |
| Router1 | Serial0/2/0 | 172.16.0.18 | /30 | Router2(2) |
| Router1 | Serial0/2/1 | 172.16.0.49 | /30 | Router6 |
| Router1 | Gi0/0 | 10.1.4.1 | /24 | Switch1 (Informatika) |
| Router2 (közép) | Serial0/3/0 | 172.16.0.2 | /30 | Router2(2) |
| Router2 (közép) | Serial0/3/1 | 172.16.0.9 | /30 | Router2(1) |
| Router2 (közép) | Serial0/2/0 | 172.16.0.41 | /30 | Router6 |
| Router2 (közép) | Gi0/0 | 172.16.0.69 | /30 | Multilayer Switch1 |
| Router2(1) (jobb) | Serial0/3/0 | 172.16.0.6 | /30 | Router2(2) |
| Router2(1) (jobb) | Serial0/3/1 | 172.16.0.10 | /30 | Router2 |
| Router2(1) (jobb) | Serial0/2/0 | 172.16.0.45 | /30 | Router6 |
| Router2(1) (jobb) | Gi0/0 | 172.16.0.73 | /30 | Multilayer Switch2 |
| Router2(2) (bal) | Serial0/3/0 | 172.16.0.1 | /30 | Router2 |
| Router2(2) (bal) | Serial0/3/1 | 172.16.0.5 | /30 | Router2(1) |
| Router2(2) (bal) | Serial0/2/0 | 172.16.0.17 | /30 | Router1 |
| Router2(2) (bal) | Serial0/2/1 | 172.16.0.22 | /30 | Router0 |
| Router2(2) (bal) | Serial0/0/0 | 172.16.0.37 | /30 | Router6 |
| Router2(2) (bal) | Gi0/0 | 10.10.1.1 | /24 | Server1 |
| Router2(2) (bal) | Fa0/1/0 (Vlan10) | 172.16.0.65 | /30 | Multilayer Switch0 |
| Router3 | Serial0/3/0 | 172.16.0.29 | /30 | Router6 |
| Router3 | Gi0/0 | 10.2.1.1 | /24 | Switch7 |
| Router3 | Gi0/1 | 10.2.2.1 | /24 | Switch6 |
| Router3 | Fa0/0/0 (Vlan10) | 10.2.3.1 | /24 | Switch0 |
| Router3 | Fa0/0/1 (Vlan20) | 172.16.0.53 | /30 | ASA0 |
| Router4 | Serial0/3/0 | 172.16.0.34 | /30 | Router6 |
| Router4 | Gi0/0 | 10.3.1.1 | /24 | Switch8 |
| Router4 | Gi0/1 | 172.16.0.57 | /30 | ASA0 |
| Router5 | Serial0/1/0 | 172.16.0.26 | /30 | Router6 |
| Router5 | Gi0/0 | 10.4.1.1 | /24 | Server7 |
| Router6 | Serial0/2/0 | 172.16.0.25 | /30 | Router5 |
| Router6 | Serial0/2/1 | 172.16.0.30 | /30 | Router3 |
| Router6 | Serial0/3/0 | 172.16.0.33 | /30 | Router4 |
| Router6 | Serial0/3/1 | 172.16.0.38 | /30 | Router2(2) |
| Router6 | Serial0/1/0 | 172.16.0.42 | /30 | Router2 |
| Router6 | Serial0/1/1 | 172.16.0.46 | /30 | Router2(1) |
| Router6 | Serial0/0/0 | 172.16.0.50 | /30 | Router1 |
| Router6 | Gi0/0 | 10.5.1.1 | /24 | Server8 |
| Router6 | Gi0/1 | 172.16.0.61 | /30 | ASA1 |

# 5. VLAN-ok, switchek és menedzsment IP-k

Minden hálózat külön VLAN-t kapott, az ID-k az egész hálózatban egyediek. A switchek menedzsment IP-je az adott VLAN SVI-jén van, a Vlan1 le van kapcsolva.

| VLAN | Név | Switch | Hálózat | Gateway | Switch menedzsment IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PENZUGY | Switch2 | 10.1.2.0/24 | 10.1.2.1 (Router0) | 10.1.2.2 |
| 20 | HR | Switch3 | 10.1.3.0/24 | 10.1.3.1 (Router0) | 10.1.3.2 |
| 30 | INFORMATIKA | Switch1 | 10.1.4.0/24 | 10.1.4.1 (Router1) | 10.1.4.2 |
| 110 | TELEPHELY1_LAN_A | Switch7 | 10.2.1.0/24 | 10.2.1.1 (Router3) | 10.2.1.2 |
| 120 | TELEPHELY1_LAN_B | Switch6 | 10.2.2.0/24 | 10.2.2.1 (Router3) | 10.2.2.2 |
| 130 | TELEPHELY1_LAN_C | Switch0 | 10.2.3.0/24 | 10.2.3.1 (Router3) | 10.2.3.2 |
| 210 | TELEPHELY2_LAN | Switch8 | 10.3.1.0/24 | 10.3.1.1 (Router4) | 10.3.1.2 |
| 310 | BAL_LAN_A | Switch4(2) | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 (Multilayer Switch0) | 10.10.10.2 |
| 320 | BAL_LAN_B | Switch5(2) | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 (Multilayer Switch0) | 10.10.20.2 |
| 410 | KOZEP_LAN_A | Switch5 | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.1 (Multilayer Switch1) | 10.20.10.2 |
| 420 | KOZEP_LAN_B | Switch4 | 10.20.20.0/24 | 10.20.20.1 (Multilayer Switch1) | 10.20.20.2 |
| 510 | JOBB_LAN_A | Switch4(1) | 10.30.10.0/24 | 10.30.10.1 (Multilayer Switch2) | 10.30.10.2 |
| 520 | JOBB_LAN_B | Switch5(1) | 10.30.20.0/24 | 10.30.20.1 (Multilayer Switch2) | 10.30.20.2 |

## Multilayer switchek – SVI-k és trunk portok

| Multilayer switch | Routed uplink (Gi1/0/1) | SVI (VLAN) | SVI IP | Trunk port | Access switch | Engedélyezett VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multilayer Switch0 (bal) | 172.16.0.66/30 | Vlan310 | 10.10.10.1/24 | Gi1/0/2 | Switch4(2) | 310 |
| Multilayer Switch0 (bal) | 172.16.0.66/30 | Vlan320 | 10.10.20.1/24 | Gi1/0/3 | Switch5(2) | 320 |
| Multilayer Switch1 (közép) | 172.16.0.70/30 | Vlan410 | 10.20.10.1/24 | Gi1/0/2 | Switch5 | 410 |
| Multilayer Switch1 (közép) | 172.16.0.70/30 | Vlan420 | 10.20.20.1/24 | Gi1/0/3 | Switch4 | 420 |
| Multilayer Switch2 (jobb) | 172.16.0.74/30 | Vlan510 | 10.30.10.1/24 | Gi1/0/2 | Switch4(1) | 510 |
| Multilayer Switch2 (jobb) | 172.16.0.74/30 | Vlan520 | 10.30.20.1/24 | Gi1/0/3 | Switch5(1) | 520 |

Az access switcheken az uplink port (Fa0/1) trunk, a PC-s és szerveres portok access módban vannak a switch VLAN-jában. A routerekbe épített switch modulok belső VLAN-jai: Router0 Vlan10, Router2(2) Vlan10, Router3 Vlan10 és Vlan20.

# 6. Szerverek

| Szerver | IP-cím | Maszk | Gateway | Hova csatlakozik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server0 | 10.1.1.10 | /24 | 10.1.1.1 | Router0 Gi0/0 |
| Server1 | 10.10.1.10 | /24 | 10.10.1.1 | Router2(2) Gi0/0 |
| Server2 | 10.2.3.10 | /24 | 10.2.3.1 | Switch0 |
| Server3 | 10.2.1.10 | /24 | 10.2.1.1 | Switch7 |
| Server4 | 10.2.2.10 | /24 | 10.2.2.1 | Switch6 |
| Server6 | 10.3.1.10 | /24 | 10.3.1.1 | Switch8 |
| Server7 | 10.4.1.10 | /24 | 10.4.1.1 | Router5 Gi0/0 |
| Server8 | 10.5.1.10 | /24 | 10.5.1.1 | Router6 Gi0/0 |
| Server9 | 10.10.10.10 | /24 | 10.10.10.1 | Switch4(2) |
| Server10 | 10.10.20.10 | /24 | 10.10.20.1 | Switch5(2) |
| Server11 | 10.20.20.10 | /24 | 10.20.20.1 | Switch4 |
| Server5 | – | – | – | Nincs bekötve, nem kapott címet |

# 7. DHCP-poolok (PC-khez)

| Hol fut | Pool neve | Hálózat | Gateway | Kizárt címek | Kiosztott tartomány |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 | PENZUGY | 10.1.2.0/24 | 10.1.2.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Router0 | HR | 10.1.3.0/24 | 10.1.3.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Router1 | INFORMATIKA | 10.1.4.0/24 | 10.1.4.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Router4 | TELEPHELY2_LAN | 10.3.1.0/24 | 10.3.1.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Multilayer Switch0 | BAL_LAN_A | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Multilayer Switch0 | BAL_LAN_B | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Multilayer Switch1 | KOZEP_LAN_A | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Multilayer Switch1 | KOZEP_LAN_B | 10.20.20.0/24 | 10.20.20.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Multilayer Switch2 | JOBB_LAN_A | 10.30.10.0/24 | 10.30.10.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |
| Multilayer Switch2 | JOBB_LAN_B | 10.30.20.0/24 | 10.30.20.1 | .1–.49, .251–.254 | .50–.250 |

A Router3 telephelyén (Switch7, Switch6, Switch0) nincsenek PC-k, ott nincs DHCP-pool.

# 8. Routing

## OSPF (area 0, process 1)

| Router | Router-ID | Passzív interfészek (LAN) |
| --- | --- | --- |
| Router0 | 1.1.1.1 | Gi0/0, Vlan10, Gi0/2 |
| Router1 | 2.2.2.2 | Gi0/0 |
| Router2 (közép) | 3.3.3.3 | – |
| Router2(1) (jobb) | 4.4.4.4 | – |
| Router2(2) (bal) | 5.5.5.5 | Gi0/0 |
| Router3 | 6.6.6.6 | Gi0/0, Gi0/1, Vlan10 |
| Router4 | 7.7.7.7 | Gi0/0 |
| Router5 | 8.8.8.8 | Gi0/0 |
| Router6 | 9.9.9.9 | Gi0/0 |
| Multilayer Switch0, 1, 2 | – | az SVI-k (Vlan310/320, 410/420, 510/520) |

Minden router és multilayer switch a saját közvetlenül csatlakozó hálózatait hirdeti area 0-ban.

## Tűzfalak

| Eszköz | Inside (Vlan1) | Outside (Vlan2) | Statikus útvonalak |
| --- | --- | --- | --- |
| ASA0 | 172.16.0.54/30 (Router3 felé, Eth0/1) | 172.16.0.58/30 (Router4 felé, Eth0/0) | route inside 10.2.0.0/16 via 172.16.0.53; route outside 10.3.0.0/16 via 172.16.0.57 |
| ASA1 | 10.5.2.1/24 (nincs eszköz mögötte) | 172.16.0.62/30 (Router6 felé, Eth0/0) | route outside 0.0.0.0/0 via 172.16.0.61 |

# 9. Megjegyzések

- A tűzfalakon (ASA0, ASA1) nincs ACL, ezért az outside felől az inside felé alapértelmezetten semmi nem engedett át.

- Az eszközökön nincs beállítva jelszó (enable, konzol, vty). Az ASA enable jelszava üres.

- A Server5 nincs bekötve a topológiában, ezért nem kapott címet.

- A három multilayer switchet be kell kapcsolni (a fájlban eredetileg ki voltak kapcsolva), különben nincs kapcsolat a routerek és az access switchek között.

- A PC-k DHCP-t használnak. Ha egy PC nem kap címet, az IP Configuration ablakban a DHCP gombbal kell lekérni.